HUSEN F2K

사용설명서

(2018. 07. 20)

▣ 목   차 ▣

제1장 개요	2

1-1. 시스템 기능	2

1-2. 시스템 구성도	2

1-3. 시스템 사양	3

1-4. 시스템 부분 명칭	3

1-4-1. 전면부	3

1-4-2. 후면부	4

제2장 기능 설정	5

2-1. 메인 화면 구성	5

2-2. 시스템	6

2-2-1. 시스템 환경설정 진입 방법	6

2-2-2. 시스템 기능 설명	8

MEMO	11

제1장 개요

1-1. 시스템 기능

■ HUSEN E3전용 방범 키패드 사용 가능 (최대 4대)

* 지문, 카드, 비밀번호 겸용 사용 가능

■ 2.2 Inch TFT Color LCD 사용 (Touch Screen)

■ Wi-Fi Module 내장 (HUSEN 인증)

■ 고주파(MF) 카드사용 (주파수 : 13.56Mhz)

■ 지문 최대 2,000개 저장 가능

■ F2K 전용 어플리케이션(APP)을 이용하여 시스템 설정 가능

* 안드로이드 전용

1-2. 시스템 구성도

1-3. 시스템 사양

| 재질 / 색상 | 플라스틱 / Black |
| --- | --- |
| 크기 / 무게 | 54.3mm * 15.4mm * 28.9mm / 188.5g |
| 입력 전원 | DC 12V / 500mA |
| LCD Type | 2.2” TFT Color LCD |
| 주장치 통신 | HUSEN JIO |
| AP 통신 | Wi-Fi |

1-4. 시스템 부분 명칭

1-4-1. 전면부

① LCD (2.2 Inch TFT Color - Touch Type)

② 지문 스캐너

③ 카드 (고주파 - 13.56 MHz)

1-4-2. 후면부

① 브라켓

② 키패드 연결 케이블

* 배선 설명

+12V(Red) : E3 - 5번(전원 +12V) 단자와 연결

GND(Black) : E3 - 6번(전원 GND) 단자와 연결

TX(White) : E3 - 7번(송신) 단자와 연결

RX(Green) : E3 - 8번(수신) 단자와 연결

제2장 기능 설정

2-1. 메인 화면 구성

자물쇠(방범) : 지문 리더기와 연동된 방범 주장치의 키패드 사용

| 아이콘 | 설명 |
| --- | --- |
| 전원 | : AC 공급 : AC 단선, 배터리 전환 |
| Wi-Fi | : 와이파이 설정 없음 : 와이파이(AP) 사용중 (1번 키패드) : 와이파이(AP) 사용중 (2~4번 키패드) |
| 3G | : 3G 설정이 없거나, 3G 모뎀 사용안함 : 사용중 (서버 연결 시도중) |
| 신호전송 | : 신호전송 완료 : 신호전송 실패 또는 잔여신호 남아 있음 |
| 공중선 (관제전화번호) | : 세팅되어 있음 : 전화 다이얼중 : 공중선 세팅 없음 |

2-2. 시스템

2-2-1. 시스템 환경설정 진입 방법

** 반드시 시스템 비밀번호를 변경해서 사용하시길 바랍니다. **

1. 메인화면에서 “자물쇠(방범)” 아이콘을 터치한다.

2. 숫자 “1번” 버튼을 약 3초간 길게 누른다.

3. 설정된 시스템 비밀번호 (기본값 : 3296000) 입력하여 시스템 환경설정에

진입한다.

2-2-2. 시스템 기능 설명

| 버전, 비밀번호 |  |
| --- | --- |
| 버전 | 펌웨어 버전 표시 Ex) V *.** (20**-**-**) |
| 비밀번호(AP겸용) | 시스템 및 Wi-Fi 비밀번호 설정 (기본값 : 3296000) (주의) 변경된 비밀번호 분실 시 현장에서 복구 불가능 |
| 키패드 |  |
| 키패드 ID | 방범 키패드 ID 설정 (#1 ~ 4) * 키패드 사용개수에 따라 ID를 설정한다. * 주장치(E3) 환경설정은 ID #1번만 가능 -> ID #2 ~ 4번 주장치(E3) 환경설정 진입 불가) |
| 키패드 사용자 인증법 | 사용자 인증 방법 설정 0 : 지문+카드+비번 1 : 지문+카드만 2 : 지문+비번만 3 : 지문만 사용 |
| 주장치 사용자 동기화 | 주장치 사용자 동기화 사용 설정 0 : 동기화안함, 1 : 동기화함 |
| 볼륨 |  |
| 볼륨 | 시스템 볼륨을 조절한다. (1 ~ 10 조절 가능) |
| 신호전송시 | 부저음 없음 (고정) |
| 음성테스트 | 해당 번호를 누르면 해당 음성이 출력된다. |
| 화면 |  |
| 밝기 | LCD 밝기 조절 (1 ~ 10 조절 가능) |
| 화면보호기 | 사용안함 |
| 인증실패 경고 횟수 | 장난방지 기능 (30초 후 재사용 가능) 사용않함, 1 ~ 10 회수 설정가능 |
| 터치보정 | 틀어진 터치포인트를 보정한다. |
| 시계표시 | 시계표시(날짜, 시간) 출력여부 설정 -> 사용함으로 설정이 되어있어도 주장치(E3)의 시간정보가 일치하지 않으면 화면출력을 안 한다. 0 : 안함 1 : 해제시만 2 : 경계시만 3 : 경계, 해제시 |
| 디바이스 |  |
| 입력기 | 키보드 입력방식 설정 - 누를때 : 자판을 누를 때 화면에 입력되는 방식 - 누르고 땔 때 : 자판을 누르고 땔 때 화면에 입력되는 방식 |
| RF카드 | 전원 방식 설정 (기본값 사용) 표준(기본값), 절전1, 절전2 읽기방법 설정 (기본값 사용) 표준(기본값), 느리게, 빠르게, EMC모드 |
| 지문 | 버전정보 : 지문모듈 버전표시 사용방법 : 터치모드, 자동모드 등록방식 - 1회로 : 사용자별 손가락을 최대 8개까지, 지문 8개를 등록한다. - 2회분석 : 사용자별 손가락을 최대 4개까지, 손가락별 2개의 지문을 비교하여 같은 지문으로 등록한다. - 2회갱신 : “2회 분석으로 등록”과 같은 방법으로 등록하고, 매번 사용(인증)시 2-4-6-8번째 등록된 것은 자동갱신 등록 한다. 이미지크기 : 그레이, 작게, 보통, 크게 |

MEMO